5 线控转向核心构成

5.3主控制器（ECU）

主控制器即ECU，是线控转向的核心，相当于大脑，它决定了线控转向的控制效果。它的主要作用是分析和处理各路信号，判断转向意图和汽车的运动状态，并输出相应的控制指令。主控制器一方面对采集到的信号进行分析处理，向转向执行电机和回正力矩电机发送指令，确保两台电机协同工作，从而实现车辆的转向运动和路感的模拟。另一方面，主控制器保持对驾驶员的操作和车辆的状态进行实时监控，实现智能化的控制。主控制器对采集的信号进行分析处理，判别汽车的运动状态，向方向盘回正力矩电机和转向电机发送指令，控制两个电机的工作，保证各种工况下都具有理想的车辆响应，以减少驾驶员对汽车转向特性随车速变化的补偿任务，减轻驾驶员负担。同时控制器还可以对驾驶员的操作指令进行识别，判定在当前状态下驾驶员的转向操作是否合理。当汽车处于非稳定状态或驾驶员发出错误指令时，线控转向系统会将驾驶员错误的转向操作屏蔽，而自动进行稳定控制，使汽车尽快地恢复到稳定状态。

5.4传感器网络

5.4.1方向盘转矩转角传感器

方向盘转角传感器（SAS, steering wheel sensor），车辆稳定性控制系统的一个组成部分，主要安装在方向盘下方的方向柱内，一般通过CAN总线和PCM相连，可以分为模拟式方向盘转角传感器和数字式方向盘转角传感器。其工作原理主要基于霍尔效应或光电效应，通过处理位移信号计算转向参数，并将数据传输至电子控制单元（ECU），以控制转向助力、车身稳定性和自动驾驶系统。

图？方向盘转角传感器结构爆炸图[1]

1．传感器上盖 2．主动齿轮A  3．从动齿轮B  4．从动齿轮C

5．传感器下盖 6．采集电路 PCB

5.4.2车轮转角传感器

车轮转角传感器是线控转向系统中感知转向执行状态的核心元件，其精度与可靠性直接影响车辆转向响应与行驶稳定性。目前主流的有磁阻式车轮转角传感器、光学式车轮转角传感器和电位计式车轮转角传感器。

其中磁阻式车轮转角传感器由永磁体齿轮、双磁阻芯片组及信号处理电路组成。齿轮随车轮转向时，磁阻芯片检测磁场矢量变化，利用 GMR（巨磁阻）或 TMR（隧道磁阻）效应，通过随车轮转动的永磁体齿轮与磁阻芯片阵列的相对运动，将角度变化转化为电信号，经解码得到角度值。光学式车轮转角传感器包含固定码盘、旋转码盘及光电检测阵列等。通过 LED 光源与光敏元件读取码盘上的绝对式编码图案，将光信号转化为数字脉冲。电位计式车轮转角传感器由导电塑料电位器、传动连杆及信号调理电路组成，通过滑动电阻器随转向节转动改变电阻值，将机械位移转化为电压信号，输出电压与车轮转角呈线性关系。

- 陈佳威,范伟军,罗哉,等.方向盘转角传感器性能标定及检测系统设计[J].现代制造工程,2023,(05):106-111.